Приложение 1 
к документации о закупке
	№ п/п
	Наименование
	Цвет кузова
	Кол-во, шт.
	Начальная максимальная цена контракта (c НДС, Руб.)

	1
	Автомашина вакуумная
	оранжевый
	1
	

	
	Итого:
	

	
	Форма Оплаты
	10 дней с момента поставки на склад ОАО «НМТП» 

	
	Условие поставки: г.Новороссийск, ул.Портовая 14. Центральный склад УМТС ОАО «НМТП»

	
	Срок поставки:


	ОАО "НМТП"

	Русанов Артём Васильевич

	Ведущий инженер ОМТС

	тел.: 8(8617) 60-27-95

	факс: 60-22-12, 60-42-13

	E-mail: rusanov@ncsp-net.com


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку автомобильной техники для нужд ОАО «НМТП»
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика, количество

	Основные данные

	1
	Тип
	 ассенизационная

	2
	Цвет
	оранжевый

	3
	Цистерны
	2

	4
	Вместимость цистерн, м3
	10

	Установка

	1
	Насос с вакуумно-нагнетательной системой
	да

	2
	Глубина очищаемой ямы, м 
	4

	3
	Производительность вакуум-насоса, м3/ч
	10

	4
	Максимальное разрежение в цистернах, Мпа
	0,085

	5
	Время наполнения цистерн, мин
	7-10

	6
	Вместимость баков для воды, л
	85

	7
	Полная масса, кг
	20500

	8
	Механизм выдачи и укладки шланга
	да

	9
	Система обмыва шланга
	да

	10
	Пневматическая и электрическая системы
	да

	11
	Дистанционный пульт управления
	да

	12
	Сигнально-предохранительное устройство 
	автоматическое

	Двигатель 

	1
	Тип 
	дизельный Евро 3

	3
	Расположение и число цилиндров
	рядное, 6

	4
	Рабочий объем, л
	6,7

	Электрооборудование

	1
	Напряжение, В 
	24

	2
	АКБ, В/Ачас
	2х12/190

	3
	Генератор, В/Вт
	28/2000

	Система питания

	1
	Вместимость топливного бака, л
	350 

	Сцепление

	1
	Тип
	однодисковое, диафрагменное

	2
	Привод
	гидравлический с пневмоусилителем

	Коробка передач

	1
	Тип
	механическая, 

	2
	Управление
	механическое, дистанционное

	Средства обеспечения безопасности движения

	1
	Знак аварийной остановки, шт. 
	1

	2
	Аптечка медицинская автомобильная, шт. 
	1

	3
	Домкрат, шт.
	1

	4
	Водительский инструмент (заводская комплектация)
	1

	Пожарное оборудование

	1
	Огнетушитель емкостью не менее 2 л. с кронштейном в сборе, шт.
	1

	Тормоза

	1
	Тип
	барабанные

	2
	Привод
	пневматический

	Колеса и шины

	1
	Тип колес
	дисковые

	2
	Тип шин
	пневматические, камерные

	Кабина

	1
	· Тип

	расположенная над двигателем

	2
	· Исполнение

	без спального места


Форма Оплаты 10 дней с момента поставки на склад ОАО «НМТП»
Условие поставки: г.Новороссийск, ул.Портовая 14. Центральный склад УМТС ОАО «НМТП»
