Технические характеристики:

| Тип техники | Полуприцеп контейнеровоз |
| --- | --- |
| Марка, модель | SW-360G |
| Гос. Рег. Номер | ЕР725023 |
| Номер VIN (заводской) | X4TSW345GB6110348 |
| Год выпуска | 2011 |
| Наработка с начала эксплуатации | Счетчик не предусмотрен |
| Тип двигателя | - |
| Мощность двигателя | - |
| Грузоподъемность | 32500 кг |

Техническое состояние:

Рама- значительные очаги коррозии металла, сварные латки, нарушение геометрии, защитные боковые экраны деформированы.

Ходовая часть –требуется ремонт ступиц заднего и среднего мостов (течь масла), все резинотехнические изделия узлов и агрегатов рассохшиеся, с многочисленными трещинами, металлические элементы ржавые требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Тормозная система –  отсутствие тормозов, требуется полная замена (энергоаккумуляторы, регуляторы давления, защитные кожухи тормозных барабанов- прогнили, воздушные краны, тормозные шланги и клапана неисправны).

Воздушная система-  пневматическая система уровня пола неисправна, ресиверы имеют обильную сквозную коррозию, соединительные быстросъёмные краны, магистраль воздушного трубопровода требует замены.

Электрооборудование – неисправно, целостность изоляции эл. проводки нарушена, эл. розетки окислены.

Замки фиксации контейнеров – ржавые, неисправны.

Осветительные приборы –  местами отслоение покрытия отражающих элементов, плафоны фонарей повреждены, проржавели корпуса задних фонарей.

Автошины – износ 90 %, отслоение корда, многочисленные трещины.