Технические характеристики:

| Тип техники | Автобус |
| --- | --- |
| Марка, модель | КАРОСА C 934 |
| Гос. Рег. Номер | Р 959 ХН 23 |
| Номер VIN (заводской) | ТМКС413511М004565 |
| Год выпуска | 2001 |
| Наработка с начала эксплуатации | 950 318 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 256 л.с. |
| Грузоподъемность | - |
| Пассажировместимость | 50 |

Техническое состояние:

Кузов – требуется замена водительского сиденья, трещины на задних лонжеронах рыма, многочисленный сколы - требуется соответствующий ремонт.

Двигатель и система охлаждения – повышенный расход масла ДВС - требуется диагностика и соответствующий ремонт, требуется замена насоса гидропривода вентилятора охлаждения радиатора ДВС.

Трансмиссия – требуется замена крестовин карданного вала, требуется замена корзины сцепления, диска сцепления, подшипника выжимного, ПГУ, главного цилиндра сцепления.

Ходовая часть – требуется замена задних амортизаторов, задних подушек подвески, осей рычагов передних.

Тормозная система –  требуется замена всех тормозных барабанов, всех тормозных колодок, передних тормозных камер.

Электрооборудование – наблюдается износ изоляции электропроводки в процессе естественной эксплуатации.

Стекла – замена не требуется.

Замки дверей - исправны.

Сиденья водителя и пассажиров – потертость 50%.

Осветительные приборы –  требуется замена передних фонарей.

Рулевое управление – требуется замена рычага маятникового, рулевых тяг.

Автошины – износ 60 %.