Технические характеристики:

| Тип техники | Вакуумно-подметательная |
| --- | --- |
| Марка, модель | FAUN VIAGET 6R |
| Гос. Рег. Номер | Х 656 РМ 93 |
| Номер VIN (заводской) | WMAN18ZZ38Y219067 |
| Год выпуска | 2008 |
| Наработка с начала эксплуатации | 38 989 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 239,3 л.с. |
| Грузоподъемность | 6000кг |
| Пассажировместимость | - |
| Колесная формула | 6x4 |

Техническое состояние:

Кузов – сколы на передней части, имеются очаги коррозии металла – требуется соответствующий ремонт.

Рама- имеются очаги коррозии.

Двигатель – увеличенный расход масла, требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Система охлаждения – исправное

Трансмиссия – исправное

Ходовая часть –исправное

Тормозная система –  исправное

Вакуумная установка-неисправное, не создает вакуум

Воздушная система-  неисправно, не работает задний контур пневматической подвески

Топливная система- требуется ремонт, неисправная топливная форсунка.

Электрооборудование – исправное.

Стекла – замена не требуется.

Замки дверей - исправны.

Сиденья водителя и пассажиров – имеют износ покрытия примерно на 70%.

Осветительные приборы –  местами отслоение покрытия отражающих элементов.

Рулевое управление – исправно.

Автошины – износ 65 %, многочисленные трещины.

Дополнительное оборудование-требуется ремонт гидромоторов боковых щеток.