Технические характеристики:

| Тип техники | Мультилифт |
| --- | --- |
| Марка, модель | КАМАЗ 68901 М |
| Гос. Рег. Номер | Н 538 ТТ 93 |
| Номер VIN (заводской) | Z7B68901MA0100092 |
| Год выпуска | 2010 |
| Наработка с начала эксплуатации | 157 783км |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 280,2л.с. |
| Грузоподъемность | 11 000 кг |
| Пассажировместимость | - |
| Колесная формула | 6x4 |

Техническое состояние:

Кузов – сколы на передней части, имеются очаги коррозии металла – требуется соответствующий ремонт, крепление задних крыльев и фонарей имеют очаги коррозии.

Рама- имеются очаги коррозии.

Двигатель – увеличенный расход масла, затрудненный пуск двигателя стартером, требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Система охлаждения – исправно.

Трансмиссия – посторонний шум при движении, трудное включение передач- требуется ремонт кулисы.

Ходовая часть –требуется замена шкворней, рулевых наконечников.

Тормозная система –  исправное

Воздушная система-  исправно

Топливная система- топливный бак имеет сквозные очаги коррозии, необходима замена.

Электрооборудование – исправное.

Стекла – замена не требуется.

Замки дверей - исправны.

Сиденья водителя и пассажиров – имеют износ покрытия примерно на 70%.

Осветительные приборы –  местами отслоение покрытия отражающих элементов.

Рулевое управление – требуется ремонт.

Автошины – износ 65 %, отслоение корда, многочисленные трещины.