Технические характеристики:

| Тип техники | Пескоразбрасыватель |
| --- | --- |
| Марка, модель | КАМАЗ-5410 |
| Гос. Рег. Номер | Н 924 АК 93 |
| Номер VIN (заводской) | ХТС541000L0211569 |
| Год выпуска | 1990 |
| Наработка с начала эксплуатации | 101 608км |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 210л.с. |
| Грузоподъемность | 6600 кг |
| Пассажировместимость | - |
| Колесная формула | 6x4 |

Техническое состояние:

Кузов – сколы на передней части, имеются очаги коррозии металла – требуется замена верхней обшивки кабины, требуется замена утеплителя потолка кабины, коррозия кабины – требуется капитальный ремонт.

Рама- имеются очаги коррозии.

Двигатель – увеличенный расход масла, повышенный расход топлива, затрудненный пуск двигателя стартером, требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Система охлаждения – неисправно, рассохлись патрубки, течь радиатора.

Трансмиссия – посторонний шум при движении, трудное включение передач- требуется ремонт кулисы, требуется замена ПГУ.

Ходовая часть –требуется замена шкворней, рулевых наконечников.

Тормозная система –  исправное

Воздушная система-  исправно

Топливная система- топливный бак имеет сквозные очаги коррозии, необходима замена.

Электрооборудование – исправное.

Стекла – замена не требуется.

Замки дверей - исправны.

Сиденья водителя и пассажиров – имеют износ покрытия примерно на 70%.

Осветительные приборы –  требуется замена передних и задних фонарей.

Рулевое управление – требуется ремонт.

Установка – коррозия кузова, гидравлика в не рабочем состоянии- требуется соответствующий ремонт.

Автошины – износ 55 %, многочисленные трещины.