Технические характеристики:

| Тип техники | Автобус |
| --- | --- |
| Марка, модель | IVECO DAILY 50C15 |
| Гос. Рег. Номер | Р 668 КМ 123 |
| Номер VIN (заводской) | XUS2227URC0001837 |
| Год выпуска | 2012 |
| Наработка с начала эксплуатации | 264 989 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 145,5 л.с. |
| Грузоподъемность | - |
| Пассажировместимость | 22 |
| Колесная формула | 2x4 |

Техническое состояние:

Кузов – сколы на передней части.

Рама- имеются очаги коррозии

Двигатель – неисправен. требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Система охлаждения – неисправно.

Трансмиссия – неисправна. трудное включение передач, посторонний шум при движении, - требуется ремонт.

Ходовая часть – требуется ремонт шарнирных соединений, рулевых наконечников, карданного вала, салейнтблоков верхних и нижних рычагов. требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Тормозная система –требуется ремонт

Электрооборудование –неисправно. требуется ремонт генератора, стартера, привода боковой сдвижной двери.

Стекла –  требуется ремонт стеклоподъёмника водительской двери.

Замки дверей - исправны.

Сиденья водителя и пассажиров – имеют износ покрытия примерно на 60%.

Осветительные приборы –  передние фары защитное стекло мутное, имеются многочисленные микротрещины.

Рулевое управление – исправно.

Автошины – износ 85 %