Технические характеристики:

| Тип техники | Автобус |
| --- | --- |
| Марка, модель | IVECO DAILY 50C15 |
| Гос. Рег. Номер | Р 693 КМ 123 |
| Номер VIN (заводской) | XUS2227URC0001835 |
| Год выпуска | 2012 |
| Наработка с начала эксплуатации | 252 564 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 145,5 л.с. |
| Грузоподъемность | - |
| Пассажировместимость | 22 |
| Колесная формула | 2x4 |

Техническое состояние:

Кузов – сколы на передней части.

Рама- имеются очаги коррозии

Двигатель – увеличенный расход масла, затрудненный пуск двигателя стартером, требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Система охлаждения – исправно.

Трансмиссия – трудное включение передач, посторонний шум при движении, утечка жидкости редуктора заднего моста- требуется ремонт.

Ходовая часть – требуется ремонт шарнирных соединений, требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Тормозная система – исправное

Электрооборудование – исправное

Стекла – замена не требуется.

Замки дверей - исправны.

Сиденья водителя и пассажиров – имеют износ покрытия примерно на 60%.

Осветительные приборы –  передние фары защитное стекло мутное, имеются многочисленные микротрещины.

Рулевое управление – исправно.

Автошины – износ 75 %, многочисленные трещины.