Технические характеристики:

| Тип техники | Автобус |
| --- | --- |
| Марка, модель | КАРОСА C 934 |
| Гос. Рег. Номер | С 664 ОХ 23 |
| Номер VIN (заводской) | ТМКС413513М006489 |
| Год выпуска | 2003 |
| Наработка с начала эксплуатации | 441102 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 256 л.с. |
| Грузоподъемность | - |
| Пассажировместимость | 50 |

Техническое состояние:

Кузов – трещины на задних лонжеронах рыма, многочисленный сколы - требуется соответствующий ремонт.

Двигатель и система охлаждения – повышенный расход масла ДВС - требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Трансмиссия – в удовлетворительном состоянии.

Ходовая часть – требуется замена осей и сайлентблоков рычагов передних.

Тормозная система – требуется замена всех тормозных барабанов, задних тормозных механизмов.

Электрооборудование – наблюдается износ изоляции электропроводки в процессе естественной эксплуатации.

Стекла – замена не требуется.

Замки дверей - исправны.

Сиденья водителя и пассажиров – имеют износ покрытия примерно   50%.

Осветительные приборы –  требуется замена передних фонарей.

Рулевое управление – требуется замена рычага маятникового.

Автошины – износ 70 %.