Технические характеристики:

| Тип техники | Мусоровоз |
| --- | --- |
| Марка, модель | КАМАЗ-КО 440-4 R1 |
| Гос. Рег. Номер | О 861 ХВ 93 |
| Номер VIN (заводской) | XVL48320580000036 |
| Год выпуска | 2008 |
| Наработка с начала эксплуатации | 222400км |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 280,2 л.с. |
| Грузоподъемность | 10000 кг |
| Пассажировместимость | - |
| Колесная формула | 6x4 |

Техническое состояние:

Кузов – сколы на передней части, имеются очаги коррозии металла – требуется соответствующий ремонт

Двигатель – увеличенный расход масла, требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Система охлаждения – утечка охлаждающей жидкости требуется диагностика и соответствующий ремонт.

Трансмиссия – посторонний шум при движении

Ходовая часть – люфт рулевых наконечников.

Тормозная система –  неисправно.

Воздушная система -  исправно.

Топливная система- исправно

Электрооборудование – требуется диагностика, отсутствует зарядка.

Стекла – замена не требуется.

Замки дверей - исправны.

Сиденья водителя и пассажиров – имеют износ покрытия примерно на 60%.

Осветительные приборы –  местами отслоение покрытия отражающих элементов.

Рулевое управление – требуется ремонт.

Автошины – износ 70 %

Установка: не герметична гидравлическая система, коррозия металла бункера для сбора мусора, крепление облицовки бункера требует замены, неисправен механизм управления установкой